附件：第48届世界技能大赛珠宝加工项目训练设备

| 序号 | 设备名称 | 规格或要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D扫描仪 | 3D扫描仪 1.产品尺寸：≤330*317*456mm，， 2.产品重量：≤15KG， 3.扫描范围：≥100'80'80mm 4.扫描方式：非接触性自动扫描 5.相机：2*6.3MP 6.电源：AC100-220V.50HZ 7.扫描精度：≤10微米 8.扫描速度单幅：≤0.6s 9.输出格式： STL，兼容设计软件：3Shape,EXO,Zbrush,jewelcad 10.配套：10支显影剂； 配AI数字智能软件1套： 11.1.可720°全方位展示，支持多角度旋转、缩放，用户可自由查看珠宝细节； 11.2.具有逼真三维模型,高精度建模技术，可1:1还原珠宝细节； 11.3支持个性化定制，支持材质、颜色等参数调整； 11.4.内置图案库要求： 图案数量：≥200张 图案格式：JPG / PNG，分辨率≥72dpi 投标文件需提供图案目录清单（缩略图+编号）截图或扫描件，无需原文件。 11.5.可实现实时在线预览，设计的图纸可以通过二维码转发，二次创作； 11.6.材料图库包含彩色宝石、银、黄金、K白、K黄等； 11.7.计数据实时后台数据直接对接生产车间； 11.8.胚型适配:至少包含内弧外弧、内平外弧、外弧内平3种，圈号可调； 11.9.画布功能与三维同步技术结合，可实现图形、宝石自动适配。 | 1 | 台 | 50000 | 50000.00 |
| 2 | 光敏树脂打印机 | 1.电源：220V 50HZ； 2.打印尺寸：≥223.78x126.98x350mm； 3.设备功率：≥180W； 4.X-Y 轴分辨率：≥50μm； 5.Z 轴分辨率：从 25μm-50μm 可调 ； 6.输入文档格式：SLC,STL； 7.触控屏：≥5寸电容式触控屏； 8.机器尺寸：≥390x306x645mm； 9.配套：树脂烘烤箱一台、物料盘 2 块、手术刀柄 1 把、手术刀片 3 包、十字螺丝刀1 把、内六角螺丝刀 1 套、平铲 1 把、摄子 1 把、茶格 1 个，白蜡树脂和陶瓷树脂蜡各1KG； 10.配AI数字智能软件1套： 10/1、可720°全方位展示，支持多角度旋转、缩放，用户可自由查看珠宝细节； 10/2、具有逼真三维模型,高精度建模技术，可1:1还原珠宝细节； 10/3、支持个性化定制，支持材质、颜色等参数调整； 10/4、内置图案库要求： 图案数量：≥200张 图案格式：JPG / PNG，分辨率≥72dpi 投标文件需提供图案目录清单（缩略图+编号）截图或扫描件，无需原文件。 10/5、可实现实时在线预览，设计的图纸可以通过二维码转发，二次创作； 10/6、材料图库包含彩色宝石、银、黄金、K白、K黄等； 10/7、计数据实时后台数据直接对接生产车间； 10/8、胚型适配:至少包含内弧外弧、内平外弧、外弧内平3种，圈号可调； 10/9、画布功能与三维同步技术结合，可实现图形、宝石自动适配。 11.基于Rhino软件二次开发的3D建模辅助插件 需在windows10以上系统运行，并可无缝集成在 Rhino 环境下使用 12.插件可以对NURBS曲线、曲面、实体、细分几何图形(SubD)、点云和多边形网格进行创建、编辑、分析、记录、渲染；只要硬件条件允许，不受复杂度、阶数与尺寸大小的限制，符合珠宝所需的精确度； 13.插件须具有参数化建模组件，内置于Grasshopper内的图形化编程组件； 14.插件需提供以下排石模式工具：宝石库、锚点排石、线条排石、渐变排石、交叉排石、梯方排石、指定排石、自动排石、穿插排石、异形排石、无边界点石、），以适配多样化首饰设计； 15.插件须具有快速绘制宝石镶口的功能：曲线一键镶口，扫描石一键镶口，宝石一键镶口，双层镶口，生成的镶口，控制点数量少，且易于修改； 16.插件须具有读取Jewelcad文件的功能，并且可以对Jewelcad文件进行修改编辑，以及将Rhino文件存储为Jewelcad文件的功能。 17.投标文件中需要提供参数12、13、14、15、16项操作功能的截图作为证明材料，证明材料需体现对应技术参数要求。 | 1 | 台 | 50000 | 50000.00 |
| 3 | 打金专用压片机 | 1.手动，带定位器 2.轴承≤25cm 3.可压形状：渐变圆槽、泥鳅背、半圆、平片 4.设备尺寸：≥400*120*300mm 5.材质：406精钢 6.滚轴直径：≥70mm 7.滚轴长度：≥250mm 8.可压圆线尺寸： 2.5/2.7/2.9/3.1/3.3/3.6/3.8/4/4.3/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5/7/8mm 9.可压半圆线尺寸：4/5/6/7/8/10mm(槽深直径四分之一) 10.可压方线尺寸：4/5/6/7/8mm(有倒角) 11.可压片宽：≥50mm | 2 | 台 | 10000 | 20000.00 |
| 4 | 图形工作站 | - 处理器 ：intel i9 14900K - 内存： 64G DDR5 32G*2 - 显卡型号：RTX 3060 12G 独立显卡 - 硬盘容量 ：1TB M.2 NVMe SSD 高速固态硬盘+2TB机械 - 声卡：集成声卡 - 网卡：1000Mbps 以太网卡 - 核心数：十二核 - USB 2.0接口数：≥5个 - USB 3.2 接口数： ≥4 个 - 视频接口：HDMI/DP - 类型：主机 + 显示器 - 机箱大小：20L - 能效等级：一级能效 - 系统：Windows 11 - 其他: BIOS底层支持USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露 - 显示器:≥27英寸LED宽屏显示器，分辨率≥3840*2160，屏幕比例16:9，160HZ，亮度不低于350，响应时间不高于6ms，DP+2*HDMI 2.1接口,低蓝光护眼功能，与主机同品牌; - 售后服务:原厂5年整机质保。 | 3 | 台 | 18000 | 54000.00 |
| 5 | 偏心球钳 | 1.重量≤9.5kg，球直径≤180mm，高度≤170mm，球钳口宽76mm~89mm; 2.底座自带阻尼转盘，可自由调节旋转阻力：需要顺滑转动时调松，精细雕刻时调紧甚至锁死，避免工件晃动影响操作; 3.钳口可通过配件扩展，适配戒指、吊坠、金属片等不同尺寸的工件，且夹口带防滑设计，不会损伤贵金属表面; 4.附带的扇形夹具、定位销、扳手等配件，可快速切换不同场景：扇形夹适合固定戒指圈，定位销可辅助夹持细小零件，适配微镶、錾刻、刻字等多种工艺。 5.钳口板可更换，磨损后无需更换整个球钳，降低长期使用成本。 6.配套全套夹具 | 2 | 台 | 10000 | 20000.00 |
| 6 | 镶嵌手柄 | 1.左侧是万向支架 / 固定座：可 360° 调整角度、固定工件或配合显微镜，为精细操作提供稳定支撑； 2.中间是雕刻 / 车花手柄（气动手柄）：可搭配不同刀具，在金属表面进行微雕、车花、铲镶等精细加工； 3.右侧是专用夹具 / 吸珠配件：用于固定微小宝石或工件，辅助微镶、包镶工序。 | 2 | 台 | 5000 | 10000.00 |
| 7 | 中频熔炼炉 | - 最大熔量5KG 2.功率：1750W-2150W 3.电源：220V/50-60HZ/7A 4.温度：≥1150℃ 5.尺寸：≥22.5*21.38cm 6.净重:≥8.7KG | 1 | 台 | 5000 | 5000.00 |
| 8 | 三目显微镜 | 1.变焦9:1 2.观察角度：≥35° 3.放大倍率范围：6.1倍-55倍 4.可调节变焦范围：10-50倍 5.工作距离：≥122毫米 6.视野直径：≥37.6毫米 7.重量：≥1.8kg 8.瞳距：50-76毫米 9.配显微镜灯、4K高清转播器、弹簧伸缩支架 | 3 | 台 | 30000 | 90000.00 |
| 9 | 布轮飞碟一体抛光机 | 1.功能：布轮抛光、飞碟抛光、吸尘 2.含保护罩、袖套 3.尺寸：≥95*60*120cm 4.转速0-5000转/分; 5.功率：布轮电机750W；飞碟电机750W；吸尘电机550W 6.电压220V | 1 | 台 | 5000 | 5000.00 |
| 10 | 小型钻床 | - 额定电压:220V 2.功率:≤100W 3.电压频率:50/60Hz 4.主轴转速:5000-20000rpm - 底座尺寸:≥130x225mm 6.机身总高度:≤360mm 7.工作台尺寸:≥200x70mm - 加工工件高度:≥65mm - 重量：≤9kg。 | 1 | 台 | 6000 | 6000.00 |
| 11 | 台式激光点焊机 | - 晶体类型：1064 2.脉冲能量：≥45J 3.峰值功率：≤5600W 4.脉冲频率：8Hz 5.光斑尺寸：0.2～1.5mm 6.焊接最小熔池：0.1mm 7.观测系统：10倍显微镜 8.电力电压：220V±10%，50/60Hz 9.冷却方式：液冷 10.整机尺寸：≤521*650*505mm 11.整机重量：≥27Kg 12.控制系统：外置带3.5英寸触摸屏，内置带旋转开关 | 1 | 台 | 98000 | 98000.00 |
| 12 | 台式激光打标机 | 1.标记范围：≥100×100mm； 2.标记速度：≤5000mm/s； 3.工作台：Z轴电动升降； 4.线宽：≥0.02mm； 5.字符：≥0.2mm； 6.激光功率：100W； 7.激光波长：1064nm； 8.功率：≤800W； 9.冷却方式：风冷； 10.电源：AC220V 50Hz； 11.机器尺寸：≤430mm*700mm*730mm ； 12、封闭式打印仓设计，打印时灰尘烟雾集中排出。 | 1 | 台 | 60000 | 60000.00 |
| 13 | 打金冲压机 | 1.三层立式， 2.压力：100T 3.液压机尺寸：37*37*117cm 4.液压机重量：≤147.5KG 5.液压泵重量：≥21公斤 6. 上升行程：100mm 7.有线脚踏 8. 高压电动压力泵 | 1 | 台 | 10000 | 10000.00 |
| 14 | 数显高度尺 | 1.测量范围：0-300mm 2.分辨率：0.01mm 3.误差：±0.03 4.重量：≤4.6kg 6.数据保持功能：一键锁定当前显示值 7.低电压警示：电池电量不足时，显示提示符号，不影响已存储的绝对原点数据。 | 2 | 台 | 10000 | 20000.00 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 498000 |