附件：图书馆校史馆消防升级改造工程采购清单

| 序号 | 分部工程 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 | 综合单价 （元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设备 | 消防排烟风机 | - 名称:离心式排烟机 - 规格:规格:功率2.2KW、转速2800r/min流量7500m³/h,全压500Pa,静压500Pa - 减振底座形式、数量:减震器安装 - 包含:电动机检查接线、调试 | 1 | 台 | 3720.00 | 3720.00 |
| 2 |  | 风机控制箱 | - 名称:排烟风机控制箱 - 规格:功率3KW 550*400*220mm - 安装方式:明装 | 1 | 套 | 1760.00 | 1760.00 |
| 3 |  | 防火阀 | - 名称:280℃防火阀 - 规格:600*400mm | 1 | 个 | 855.20 | 855.20 |
| 4 |  | 排烟阀 | - 名称:排烟阀 - 规格:600*400mm | 1 | 套 | 1254.40 | 1254.40 |
| 5 |  | 镀锌风管 | - 名称:碳钢通风管道制作安装 - 材质:镀锌钢板 - 形状:矩形 - 规格:630mm<大边长≤1000mm - 板材厚度:0.75mm | 24 | ㎡ | 140.00 | 3360.00 |
| 6 |  | 防火包裹 | - 名称：玻璃棉板 - 型号规格：密度48K、厚度50mm | 24 | ㎡ | 44.00 | 1056.00 |
| 7 |  | 管道支架 | - 名称:管道支吊架制作安装40*40mm角铁 - 防腐要求:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | 24 | kg | 23.50 | 564.00 |
| 8 |  | 输入输出模块 | - 编码类型： 内置1P码型， 向外部受控设备发出控制及反馈信号 - 型号规格：西门子FDC10181-1 | 2 | 个 | 455.00 | 910.00 |
| 9 |  | 喷淋头保护性拆除及安装 | ZSTX-15/68℃、普通款 | 10 | 个 | 268.00 | 2680.00 |
| 10 |  | 烟温感探测器保护性拆除及安装 | 型号规格：西门子FDO183S | 8 | 个 | 156.00 | 1248.00 |
| 11 |  | 安全出口指示牌及配管配线 | - 名称:安全出口指示牌 - 型号规格：M-ZFZD-E5W3002 电压220伏 | 1 | 个 | 230.00 | 230.00 |
| 12 |  | 18L定温悬挂式七氟丙烷灭火器 | - XQQW20/1.6 HTC-227ea - 推荐品牌：永业、永安、浙安 | 1 | 套 | 3200.00 | 3200.00 |
| 13 | 防火及疏散 | 破坏性拆除原有木板天花区域 | - 拆除形式：破坏性拆除 - 人工装袋、清理、堆放至指定地点装车外运。 - 拆除范围：接待前厅 | 109 | ㎡ | 34 | 3706 |
| 14 |  | 格栅天花拆除及恢复 | - 天花类型、规格：格栅天花 - 材质：白色铝格栅 - 拆除后恢复至原状 | 1 | 项 | 1500 | 1500 |
| 15 |  | 天花灯具拆除及恢复 | - 原有天花灯具拆除及恢复原状 - 灯具类型：LED - 数量：13个射灯、 1个吸灯灯 - 功率：15W 防眩款射灯、20W 超薄平板吸灯灯 - 规格：4000K | 1 | 项 | 960 | 960 |
| 16 |  | 地面、墙面成品保护措施费 | 展厅非改造区域地面及墙面保护膜双层保护 | 1 | 项 | 2460 | 2460 |
| 17 |  | 建筑垃圾清运费 | - 建筑垃圾装车、卸货、清运 - 运距：运距超过10km | 2 | 车 | 1040 | 2080 |
| 18 |  | 天花及造型吊顶（双层防火石膏板） | - 龙骨规格：U型轻钢天棚龙骨平面(上人型） - 石膏板厚度：双层0.9mm厚 - 耐火等级：耐火极限≥1h | 125 | ㎡ | 258 | 32250 |
| 19 |  | 天花批灰刮白 | - 腻子类型：耐水型 - 刮涂遍数：两遍 | 125 | ㎡ | 43 | 5375 |
| 20 |  | 乳胶漆天花 | - 类型：普通型 - 涂刷遍数：一底两面 | 125 | ㎡ | 38 | 4750 |
| 21 |  | 拆改形象墙通道门 | - 原有通道门拆除与新做 - 规格：2300*800cm - 材质：木质门 - 含执锁、门把手、合页等辅材 | 1 | 套 | 2560 | 2560 |
| 22 |  | 机房天花破坏性拆除 | - 拆除形式：破坏性拆除 - 人工装袋、清理、堆放至指定地点装车外运。 - 拆除范围：校史馆尾厅出口处，隐形门里面 | 5 | ㎡ | 34 | 170 |
| 23 |  | 机房墙面墙板拆除（内墙板拆除 、正面板保留） | - 拆除形式：破坏性拆除 - 人工装袋、清理、堆放至指定地点装车外运。 - 拆除范围：校史馆尾厅出口处，隐形门里面 | 6.5 | ㎡ | 34 | 221 |
| 24 |  | 机房轻质砖砖墙到顶防火隔断 | - 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，砌块的强度等级MU7.5 - 墙体类型:内墙厚度200mm - 砂浆强度等级:采用M5预拌砂浆 - 耐火极限≥4h | 50 | ㎡ | 170 | 8500 |
| 25 |  | 墙面水泥砂浆批灰 | - 墙体类型:内墙 - 底层厚度、砂浆配比:12mm水泥砂浆 1:3 - 面层厚度、砂浆配比:8mm水泥砂浆 1:2.5 | 50 | ㎡ | 50 | 2500 |
| 26 |  | 墙面批灰刮白 | - 腻子类型：耐水型 - 刮涂遍数：两遍 | 50 | ㎡ | 42 | 2100 |
| 27 |  | 乳胶漆墙面 | - 类型：普通型 - 涂刷遍数：一底两面 | 50 | ㎡ | 37 | 1850 |
| 28 |  | 防火门（乙级） | - 门洞尺寸：1800*700cm - 门框材质：钢制 - 含五金配件闭门器、顺序器等 | 1 | 套 | 1680 | 1680 |
| 29 |  | 玻璃门拉丝不锈钢封口及收边 | - 尺寸：根据图纸门框大小及现场实测尺寸、属五金加工定制、板材 - 厚度: ≥1.00mm - 材质：304 | 6 | 套 | 610 | 3660 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  | 97159.60 |